渝（合）环准〔2024〕48号

重庆赤华再生资源综合利用有限公司：

你单位报送的“年产20万吨工业级混合油建设项目”（项目编码：2303-500117-04-05-789790）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司（统一社会信用代码：91500107450386182C）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：重庆赤华再生资源综合利用有限公司位于重庆渭沱综合物流产业园工业区，占地面积约129239平方米，厂区内现有1套10万吨/年生物柴油生产装置。本次项目在现有厂区内实施，主要新建20万吨/年工业级混合油生产装置。混合油生产装置由沉降脱水单元、油脂回收单元、高酸油脂精炼单元组成，以餐厨垃圾处理站等单位回收的废弃动植物油及油脂厂次产品油为原料生产工业级混合油，副产脂肪酸。针对原料为高酸油脂的生产工艺过程包括沉降脱水、油脂回收、油脂干燥、过滤、蒸馏（精炼）工序，针对原料为低酸油脂的生产工艺过程包括沉降脱水、油脂回收工序。拟建项目建设1台10吨/时燃气锅炉，其它公辅工程主要依托企业现有设施。拟建项目实施后，设计年产工业级混合油20万吨，副产脂肪酸约19814吨。拟建项目总投资5000万元，其中环保投资85万元，占总投资的1.7%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。拟建项目新增废水主要包括离心分离废水、真空干燥冷凝废水、真空泵废水、废气处理废水、生产区地坪冲洗废水等，经生产装置区隔油池隔油预处理后进入企业现有厂区污水处理站处理。企业现有厂区污水处理站设计处理能力100立方米/天，处理工艺采用“破乳+气浮+水解酸化+UASB+A/O+混凝沉淀”，处理后废水达到企业与园区污水处理厂签订的纳管协议中规定的排放限值要求排入园区污水处理厂，经园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。拟建项目生产装置沉降脱水单元沉降脱水废气，油脂回收单元油脂预热废气、油脂离心分离废气，以及生产装置区隔油设施废气、原料储罐呼吸废气、产品装载废气等收集后依托企业现有2#废气处理设施采取“碱洗+水洗+活性炭吸附”处理，通过1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，硫化氢、氨、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。拟建项目生产装置高酸油脂精炼单元高酸油中转罐呼吸废气、油脂干燥废气、蒸馏不凝气、脂肪酸中转罐呼吸废气、精炼区产品中转罐呼吸废气等收集后送企业现有1台10吨/时燃气导热油炉焚烧处理后，通过1根35米高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等达重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其第1号修改单排放限值要求，非甲烷总烃达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。天然气锅炉采取低氮燃烧技术，废气通过1根12米高排气筒排放，达重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其第1号修改单排放限值要求。拟建项目依托的污水处理站废气等经企业现有2#废气处理设施处理。拟建项目采取“以新带老”措施，对污水处理站废气收集系统密封不严的点位进行密封处理，增强污水处理站废气收集效果，在现有2#废气处理设施中的活性炭吸附箱处增设压差计，以便及时对活性炭进行更换。企业采取废气无组织排放控制措施，厂界非甲烷总烃排放浓度达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，硫化氢、氨、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。拟建项目实施后不改变企业现有防护距离，现有防护距离内无居民、学校、医院等环境保护目标，后续在该防护距离内不再规划居民、学校、医院等环境保护目标。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废物处置措施。拟建项目油脂回收单元离心分离过程、精炼单元过滤过程产生的废渣，以及隔油池污泥、锅炉软水制备产生的废树脂等一般工业固体废物送一般工业固废填埋场处置。废气处理产生的废活性炭、设备维修保养产生的废矿物油等交有相应危险废物处理资质的单位进行处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求。

（五）地下水和土壤污染防治措施。拟建项目生产废水和液体物料输送管道采取“可视化”设计；采取分区防渗措施，生产装置区地面、新建储罐区、车间隔油池、车间废水收集沟、车间废水收集池等按重点防渗区要求采取防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；依托的企业现有的罐区、装卸区、污水处理站、事故池、危险废物贮存库等已按要求采取了防渗措施；采取“以新带老”措施，对现有罐区围堰内防渗层破损的地方进行修复；依托已设置的地下水跟踪监测井，对地下水环境影响进行跟踪监测，发现问题及时采取措施。

通过采取废气治理、生产废水和液体物料输送管道可视化、分区防渗、土壤环境跟踪监测等措施，减轻对土壤环境的影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施，主要包括锅炉房设置可燃气体检测报警装置；新建罐区设置围堰；依托企业现有有效容积2500立方米的事故池及事故废水收集系统等。

（七）严格执行排污总量控制。拟建项目实施后，大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃有组织排放总量分别增加1.202吨/年、2.966吨/年、0.734吨/年、1.427吨/年；水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别增加0.364吨/年、0.091吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年8月12日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆化工设计研究院有限公司。