渝（合）环准〔2024〕49号

重庆百辰铸造机械有限公司：

你单位报送的“合川大型铝合金薄壁件生产线天际项目（一期）”（项目编码：2404-500117-04-02-995627）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于新建性质，位于重庆市合川区南津街街道南溪工业片区南溪路B段东侧，租用重庆渝记涵诚机械制造有限公司现有厂房进行生产，购置生产设备，主要布设制芯区、熔炼区、浇注冷却区、落砂区、切割区、打磨抛丸区等生产区，原料区，成品区，以及配套建设相关公用辅助设施及环保设施。项目建设1条铝合金薄壁件铸造生产线，建成后生产规模为年产3000吨铝合金薄壁件。项目总投资2000万元，其中环保投资225万元，占总投资的11.25%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。新建8m3生产废水暂存池及5m3/d的生产废水一体化处理设施一套，采用“隔油+气浮+调节+厌氧+接触氧化+沉淀”的工艺，喷淋塔废水、固溶淬火池直接冷却水更换废水排入生产废水一体化处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），排入市政污水管网，再经园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。浇注区循环水塔间接冷却水更换排水属清净下水，接入本项目生产废水一体化处理设施出水管道，排入园区市政管网。生活污水依托重庆渝记涵诚机械制造有限公司已建废水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），排入市政污水管网，再经园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。有组织排放：①制芯废气：制芯工序密闭，废气负压抽风收集后，经“喷淋塔两级碱喷淋”处理后，通过DA001排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。②熔化废气：集中熔化炉整体密闭，废气经管道收集后，由高温布袋除尘器处理后，通过DA002排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。③出水、扒渣、保温精炼废气：集中熔化炉出水口及扒渣口上方、烘烤器及保温炉上方、清理间清理工序上方设置集气罩，废气经管道收集后，由高温布袋除尘器处理后，通过DA003排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。④浇注冷却废气：浇注区采用空间密闭，废气负压抽风收集后，经“喷淋塔两级碱喷淋”处理后，通过DA004排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。⑤热处理废气：天然气燃烧废气通过DA005排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。⑥落砂、打磨、抛丸粉尘：落砂过程在密闭设备内完成，废气收集后由管道接入打磨工序布袋除尘器；打磨区采用打磨柜收集废气，设置布袋除尘器1台；抛丸机整体密封，设备自带集气收集接口并配套布袋除尘器；落砂、打磨、抛丸粉尘经收集处理后合并至DA006排气筒（15米）排放，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。

无组织排放：切割工序位于厂房内，部分产品采用湿式切割抑尘；焊补平台配备移动式焊烟净化器，收集处理后无组织排放；覆膜砂原料等粉状材料袋装储存，与其他粒状、块状物料储存在生产厂房内；机油、切削液盛装在密闭桶内；块状废砂储存于封闭储库，装卸点设置淋（雾）抑尘；铝水转移采用浇包包盖；覆膜砂原料等粉状易产尘材料袋装转移；除尘器卸灰口采取密闭措施，除尘灰采用袋装方式收集、存放和运输，不直接卸落到地面；厂界无组织排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废机油、废油桶、含油棉纱和手套、生产废水预处理段含油污泥及油污、废切削液、沾染切削液的废边角料、铝灰渣、铸造烟气除尘铝灰等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废砂委外交由覆膜砂供应商再生处理达到回用标准要求后，配置为项目用覆膜砂原料拉回厂区使用；废浇冒口收集后回炉；一般废边角料、废钢丸、一般除尘灰外售物资回收单位；生产废水生化处理段污泥定期清掏，交由有相应处置能力的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，机油及切削液存放区、生产废水暂存池及一体化处理设施、危险废物贮存点等区域为重点防渗区，切割区、喷淋塔区、固熔冷却水池等区域为一般防渗区，其他区域采取简单防渗，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.08吨/年、氨氮0.01吨/年；颗粒物1.79吨/年、非甲烷总烃0.43吨/年、氮氧化物0.86吨/年、二氧化硫0.18吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年8月12日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。