渝（合）环准〔2024〕64号

重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司：

你单位报送的“重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司一般固体废物资源化利用改建项目”（项目编码：2407-500117-07-05-725550）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于改建性质，位于重庆市合川区三汇镇刘家堡，拟新增协同处置污染土10万吨/年，同时减少协同处置一般固体废物10万吨/年。拟建项目实施后，协同处置一般固体废物种类不发生变化，减少的一般固体废物为替代生料类固体废物。拟建项目污染土储存依托现有3#、4#固体废物储存库，有机污染土投加入窑依托现有固态废物预处理投加车间，重金属污染土投加入窑依托现有生料入窑系统，辅助、公用、环保等设施均依托厂区现有设施。拟建项目不接收属于危险废物的污染土。拟建项目总投资100万元，其中环保投资50万元，占总投资的50%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。拟建项目废水主要涉及车辆冲洗废水、渗滤液等生产废水，拟建项目实施后，全厂废水产生量不增加。渗滤液依托3#、4#固体废物储存库已建废液收集池收集后，转运至半固态废物预处理车间，泵入窑尾分解炉焚烧处置。车辆清洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排。

（二）大气污染防治措施。拟建项目3#、4#固体废物储存库废气分别经现有负压收集单元收集，进入2套“过滤除尘+活性炭吸附”装置处理，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023），氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经2根15米高排气筒排放。固态废物预处理投料车间废气经现有废气收集系统引入水泥窑窑头焚烧处置，停窑检修及异常情况下，与半固态废物预处理车间废气一并通过1套活性炭应急除臭装置处理，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经1根20米高排气筒排放。窑尾烟气经现有“低氮燃烧+HSNCR精准脱硝+高效布袋除尘”工艺处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023），氯化氢，氟化氢，汞及其化合物，铊、镉、铅、砷及其化合物，铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物，二噁英，总有机碳满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）后经1根90米高排气筒排放。

拟建项目实施后，维持原环评确定的环境防护距离，即：厂区堆棚（混合材、煤、石灰石及生料堆棚）边界外100米，1#固体废物储存库边界外200米，2#固体废物储存库边界外50米，半固态废物预处理车间、固态废物预处理投料车间边界外100米，6#一般固体废物储存库边界外50米。环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不应规划建设此类环境敏感目标。

（三）噪声污染防治措施。拟建项目不新增固定噪声源，厂区现有固定噪声源采取隔声、消声、减振等措施，物料转运过程中的移动噪声源选用低噪声运输车辆、运输过程限速、避开夜间运输等措施。拟建项目建成后，邻近国道244侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声满足3类标准。

（四）固体废物处置措施。拟建项目实施后，全厂固体废物种类和产生量不变。除尘灰收集后作为原料用于熟料生产或混入污染土中最终入窑焚烧处置；窑灰依托现有窑灰返窑装置返回生料入窑系统，废活性炭和窑尾除尘器废布袋定期送水泥窑焚烧处置，其余危险废物收集交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求，委托他人运输、利用、处置固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（五）地下水和土壤污染防治措施。拟建项目依托3#、4#固体废物储存库及固态废物预处理投料车间均按重点防渗区进行建设。拟建项目依托已建3个地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。通过采取废气治理、防渗等措施，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）温室气体。企业应加强温室气体排放管理，通过设备、技术、工艺改造等节能措施，进一步减少温室气体排放。

（八）严格执行排污总量控制。拟建项目实施后，全厂有组织废气污染物排放总量：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别为132.19吨/年、147.99吨/年、422.84吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年9月9日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科源博达环保科技有限公司。